数电第1次作业 （数制和码制）

教材（第五版）P17- 题1.4(1,3)，1.5（2,4），1.6(2,3)，1.10(1,4)，1.11(2,4)，1.12(2,6)，1.13(3,8)，1.15(2,6) （共8题）

1.4将下列二进制数转换为等值的十进制数。

（101.011）2

（1111.1111）2

1.5将下列二进制数分别转换为等值的八进制数和十六进制数

（1001.1101）2

（101100.110011）2

1.6将下列十六进制数转换为等值的二进制数。

（3D.BE）16

（8F.FF）16

1.10写出下列带符号位二进制数（最高位为符号位）的反码和补码。

（+1011）2

（-00101）2

1.11写出下列带符号位二进制数（最高位为符号位）的反码和补码。

（001010）2

（101010）2

1.12用8位的二进制补码表示下列十进制数。

+28

-121

1.13计算下列用补码表示的二进制数的代数和。如果和为负数，请求出负数的绝对值。

00110010+10000011

11111001+10001000

1.15用二进制补码运算计算下列各式。（提示：所用补码的有效位数应足够表示代数和的最大绝对值）

8+11

20-25