Lab6：超声波传感器实验

姓名：何衍宁 学号：12311512

基础部分

实现超声波测距，代码：

import RPi.GPIO as GPIO

import time

import threading

from collections import deque

TRIG = 2 #trig gpio2

ECHO = 3 #echo gpio3

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)

GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)

# 常量定义

SPEED_OF_SOUND = 343.0  # m/s

distances = deque(maxlen=50)

_lock = threading.Lock()

latest_distance_m = None

_start_ns = None

def trig_once():

"""触发一次超声波发射"""

GPIO.output(TRIG, GPIO.HIGH)

time.sleep(0.000015)  # 15us 脉冲

GPIO.output(TRIG, GPIO.LOW)

def echo_edge(channel):

"""处理ECHO引脚的上升沿与下降沿"""

global _start_ns, latest_distance_m

level = GPIO.input(channel)

if level == GPIO.HIGH:

_start_ns = time.monotonic_ns()

else:

if _start_ns is None:

return

dur_ns = time.monotonic_ns() - _start_ns

_start_ns = None

dur_s = dur_ns / 1e9

distance_m = (SPEED_OF_SOUND * dur_s) / 2.0

# 过滤异常值（比如超出或太小）

if 0.01 <= distance_m <= 4.0:  # 有效测距区间约1cm-4m

with _lock:

latest_distance_m = distance_m

distances.append(distance_m)

GPIO.output(TRIG, GPIO.LOW)

time.sleep(0.05)

GPIO.add_event_detect(ECHO, GPIO.BOTH, callback=echo_edge)

try:

print("Start measuring...")

while True:

trig_once()

time.sleep(0.06)  # 每次测量间隔约60ms（防止回波干扰）

with _lock:

if distances:

d = latest_distance_m

avg = sum(distances) / len(distances)

else:

d = None

avg = None

if d is not None:

print(f"Distance: {d*100:.1f} cm, Avg(50): {avg*100:.1f} cm")

else:

print("No valid echo detected")

except KeyboardInterrupt:

print("Stop")

finally:

GPIO.remove_event_detect(ECHO)

GPIO.cleanup()

print("Out")

测试部分：Vcc改成3.3V无法正常工作

要求：将输出5V降压为3.3V电压

Echo模块输出5V，树莓派gpio口不适合长期接受5V。

为保护gpio口，最简单的方法就是串联电阻分压，将5V降为3.3V，如图所示：

由于手头没有电阻，无法实际测试。

实验数据记录：

| 序号 | 实际距离 (cm) | 检测距离 (cm) | 测量误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29 | 27.6 | 4.8 |
| 2 | 27 | 26.0 | 3.7 |
| 3 | 25 | 24.1 | 3.6 |
| 4 | 23 | 22.2 | 3.5 |
| 5 | 21 | 20.1 | 4.3 |
| 6 | 19 | 18.3 | 3.7 |
| 7 | 17 | 16.0 | 5.9 |
| 8 | 15 | 14.0 | 6.7 |
| 9 | 13 | 12.3 | 5.4 |
| 10 | 11 | 9.8 | 10.9 |

% 实际距离（cm）

actual = [29 27 25 23 21 19 17 15 13 11];

% 检测距离（cm）

measured = [27.6 26.0 24.1 22.2 20.1 18.3 16.0 14.0 12.3 9.8];

% 计算测量误差百分比

error_percent = abs(measured - actual) ./ actual * 100;

% 绘制误差曲线

figure;

plot(actual, error_percent, '-o', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);

grid on;

xlabel('实际距离 (cm)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

ylabel('测量误差 (%)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

title('超声波测距误差曲线', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');

xlim([10 30]);

ylim([0 12]);

% 显示每个点的误差值标签

for i = 1:length(actual)

text(actual(i)+0.2, error_percent(i)+0.3, ...

sprintf('%.1f%%', error_percent(i)), 'FontSize', 10);

end

% 美化外观

set(gca, 'FontName', 'Microsoft YaHei', 'FontSize', 11);

legend('测距误差', 'Location', 'northwest');