具体功能参考ChatGPT给出的说法

✅ STM32F10x_StdPeriph_Lib 固件库文件结构概览

🧱 1. Libraries 文件夹

提供底层支持库

CMSIS（Cortex Microcontroller Software Interface Standard）

startup_stm32f10x_hd.s（启动文件）

core_cm3.c/h（内核相关）

system_stm32f10x.c/h（系统初始化配置）

stm32f10x.h（设备头文件）

STM32F10x_StdPeriph_Driver

inc/：头文件，如 stm32f10x_gpio.h、stm32f10x_rcc.h 等

src/：源文件，如 stm32f10x_gpio.c、stm32f10x_rcc.c 等

🧪 2. Project

工程开发过程所在目录，可进一步细分为：

User

main.c：主函数文件

stm32f10x_conf.h：外设驱动配置文件

stm32f10x_it.c：中断服务函数实现

stm32f10x_it.h：中断服务函数声明

Output

编译生成文件（如 .hex/.bin）

⚙️ 3. 工程路径（构建时需链接的文件）

包括 4 个部分

STARTUP

startup_stm32f10x_hd.s

CMSIS

core_cm3.c

system_stm32f10x.c

FWLIB

所有 STM32F10x_StdPeriph_Driver 中的 .c 文件

USER

main.c

stm32f10x_it.c