同向：

clear all;

clc;

% 参数设置

a = 2; % 电流环半径

I = 500; % 电流环中电流值

C = I / (4 * pi); % 归并常数

N = 50; % 电流环分段数

ym = 5; % 场域中 y 方向范围

zm = 5; % 场域中 z 方向范围

y = linspace(-ym, ym, 20); % y 轴等分成 20 份

z = linspace(-zm, zm, 20); % z 轴等分成 20 份

% 电流环离散化（环 1，中心在 z = -1）

theta0 = linspace(0, 2 * pi, N + 1); % 环的圆周角分段

theta1 = theta0(1:N);

x1_1 = a * cos(theta1); % 环 1 起点坐标

y1_1 = a * sin(theta1);

z1_1 = -1 * ones(1, N);

x2_1 = a * cos(theta0(2:N+1)); % 环 1 终点坐标

y2_1 = a * sin(theta0(2:N+1));

z2_1 = -1 * ones(1, N);

% 电流环离散化（环 2，中心在 z = 1）

x1_2 = a * cos(theta1); % 环 2 起点坐标

y1_2 = a * sin(theta1);

z1_2 = 1 * ones(1, N);

x2_2 = a * cos(theta0(2:N+1)); % 环 2 终点坐标

y2_2 = a * sin(theta0(2:N+1));

z2_2 = 1 * ones(1, N);

% 计算矢量 dl（环 1 和环 2）

dlx_1 = x2_1 - x1_1; dly_1 = y2_1 - y1_1; dlz_1 = z2_1 - z1_1;

dlx_2 = x2_2 - x1_2; dly_2 = y2_2 - y1_2; dlz_2 = z2_2 - z1_2;

% 初始化磁场强度矩阵

NGx = 20; NGy = 20; % 网格线数

Hy = zeros(20); Hz = zeros(20); % 磁场分量初始化

H = zeros(20); % 磁场大小初始化

% 计算场域中磁场分布

for i = 1:NGy

for j = 1:NGx

% 径矢 r（环 1 的贡献）

rx1 = 0 - (x1_1 + x2_1) / 2;

ry1 = y(j) - (y1_1 + y2_1) / 2;

rz1 = z(i) - (z1_1 + z2_1) / 2;

r1 = sqrt(rx1.^2 + ry1.^2 + rz1.^2).^3; % r 的 3 次方

dlXr1_y = dlz_1 .* rx1 - dlx_1 .* rz1; % 环 1 的 dl × r 的 y 分量

dlXr1_z = dlx_1 .* ry1 - dly_1 .* rx1; % 环 1 的 dl × r 的 z 分量

Hy1 = sum(C .* dlXr1_y ./ r1);

Hz1 = sum(C .* dlXr1_z ./ r1);

% 径矢 r（环 2 的贡献）

rx2 = 0 - (x1_2 + x2_2) / 2;

ry2 = y(j) - (y1_2 + y2_2) / 2;

rz2 = z(i) - (z1_2 + z2_2) / 2;

r2 = sqrt(rx2.^2 + ry2.^2 + rz2.^2).^3; % r 的 3 次方

dlXr2_y = dlz_2 .* rx2 - dlx_2 .* rz2; % 环 2 的 dl × r 的 y 分量

dlXr2_z = dlx_2 .* ry2 - dly_2 .* rx2; % 环 2 的 dl × r 的 z 分量

Hy2 = sum(C .* dlXr2_y ./ r2);

Hz2 = sum(C .* dlXr2_z ./ r2);

% 总磁场分量

Hy(i, j) = Hy1 + Hy2;

Hz(i, j) = Hz1 + Hz2;

H(i, j) = sqrt(Hy(i, j).^2 + Hz(i, j).^2); % 磁场大小

end

end

% 绘制磁场矢量图

figure;

quiver(y, z, Hy, Hz); % 绘制磁场矢量图

axis([-ym, ym, -zm, zm]); % 设置坐标范围

hold on;

plot(2, 1, 'ro', -2, 1, 'bo'); % 电流环剖面

plot(2, -1, 'ro', -2, -1, 'bo'); % 电流环剖面

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

title('磁场矢量图');

hold off;

% 绘制磁场强度图

figure;

mesh(y, z, H); % 绘制磁场强度网格图

axis([-ym, ym, -zm, zm, 0, max(H(:))]);

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

zlabel('H (A/m)');

title('磁场强度分布');

% 绘制磁力线图

figure;

theta = linspace(0, 2 * pi, 20); % 磁力线初始位置

ys = 2.5 * cos(theta); % 磁力线起始圆 y 坐标

zs = 2.5 * sin(theta); % 磁力线起始圆 z 坐标

streamline(y, z, Hy, Hz, ys, zs); % 从起始点向外绘制磁力线

hold on;

streamline(y, z, -Hy, -Hz, ys, zs); % 从起始点向内绘制磁力线

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

title('磁力线分布');

hold off;

% 绘制磁力线强度图（磁力线和强度叠加）

figure;

contourf(y, z, H, 20, 'LineColor', 'none'); % 绘制强度背景

hold on;

streamline(y, z, Hy, Hz, ys, zs); % 磁力线叠加

streamline(y, z, -Hy, -Hz, ys, zs);

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

title('磁力线与磁场强度叠加图');

hold off;

% 绘制磁场强度等高线图

figure;

contour(y, z, H, 20); % 绘制磁场强度等高线

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

title('磁场强度等高线图');

反向：

clear all;

clc;

% 参数设置

a = 2; % 电流环半径

I = 500; % 电流环中电流值

C = I / (4 * pi); % 归并常数

N = 50; % 电流环分段数

ym = 5; % 场域中 y 方向范围

zm = 5; % 场域中 z 方向范围

y = linspace(-ym, ym, 20); % y 轴等分成 20 份

z = linspace(-zm, zm, 20); % z 轴等分成 20 份

% 电流环离散化（环 1，中心在 z = -1，顺时针方向）

theta0 = linspace(0, 2 * pi, N + 1); % 环的圆周角分段

theta1 = theta0(1:N);

x1_1 = a * cos(theta1); % 环 1 起点坐标

y1_1 = a * sin(theta1);

z1_1 = -1 * ones(1, N);

x2_1 = a * cos(theta0(2:N+1)); % 环 1 终点坐标

y2_1 = a * sin(theta0(2:N+1));

z2_1 = -1 * ones(1, N);

% 电流环离散化（环 2，中心在 z = 1，逆时针方向）

x1_2 = a * cos(theta1); % 环 2 起点坐标

y1_2 = -a * sin(theta1); % 改变方向为逆时针，y 坐标取负

z1_2 = 1 * ones(1, N);

x2_2 = a * cos(theta0(2:N+1)); % 环 2 终点坐标

y2_2 = -a * sin(theta0(2:N+1)); % 改变方向为逆时针，y 坐标取负

z2_2 = 1 * ones(1, N);

% 计算矢量 dl（环 1 和环 2）

dlx_1 = x2_1 - x1_1; dly_1 = y2_1 - y1_1; dlz_1 = z2_1 - z1_1;

dlx_2 = x2_2 - x1_2; dly_2 = y2_2 - y1_2; dlz_2 = z2_2 - z1_2;

% 初始化磁场强度矩阵

NGx = 20; NGy = 20; % 网格线数

Hy = zeros(20); Hz = zeros(20); % 磁场分量初始化

H = zeros(20); % 磁场大小初始化

% 计算场域中磁场分布

for i = 1:NGy

for j = 1:NGx

% 径矢 r（环 1 的贡献）

rx1 = 0 - (x1_1 + x2_1) / 2;

ry1 = y(j) - (y1_1 + y2_1) / 2;

rz1 = z(i) - (z1_1 + z2_1) / 2;

r1 = sqrt(rx1.^2 + ry1.^2 + rz1.^2).^3; % r 的 3 次方

dlXr1_y = dlz_1 .* rx1 - dlx_1 .* rz1; % 环 1 的 dl × r 的 y 分量

dlXr1_z = dlx_1 .* ry1 - dly_1 .* rx1; % 环 1 的 dl × r 的 z 分量

Hy1 = sum(C .* dlXr1_y ./ r1);

Hz1 = sum(C .* dlXr1_z ./ r1);

% 径矢 r（环 2 的贡献）

rx2 = 0 - (x1_2 + x2_2) / 2;

ry2 = y(j) - (y1_2 + y2_2) / 2;

rz2 = z(i) - (z1_2 + z2_2) / 2;

r2 = sqrt(rx2.^2 + ry2.^2 + rz2.^2).^3; % r 的 3 次方

dlXr2_y = dlz_2 .* rx2 - dlx_2 .* rz2; % 环 2 的 dl × r 的 y 分量

dlXr2_z = dlx_2 .* ry2 - dly_2 .* rx2; % 环 2 的 dl × r 的 z 分量

Hy2 = sum(C .* dlXr2_y ./ r2);

Hz2 = sum(C .* dlXr2_z ./ r2);

% 总磁场分量

Hy(i, j) = Hy1 + Hy2;

Hz(i, j) = Hz1 + Hz2;

H(i, j) = sqrt(Hy(i, j).^2 + Hz(i, j).^2); % 磁场大小

end

end

% 绘制磁场矢量图

figure;

quiver(y, z, Hy, Hz); % 绘制磁场矢量图

axis([-ym, ym, -zm, zm]); % 设置坐标范围

hold on;

plot(2, 1, 'bo', -2, 1, 'ro'); % 电流环剖面

plot(2, -1, 'ro', -2, -1, 'bo'); % 电流环剖面

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

title('磁场矢量图');

hold off;

% 绘制磁场强度图

figure;

mesh(y, z, H); % 绘制磁场强度网格图

axis([-ym, ym, -zm, zm, 0, max(H(:))]);

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

zlabel('H (A/m)');

title('磁场强度分布');

% 绘制磁力线图

figure;

theta = linspace(0, 2 * pi, 20); % 磁力线初始位置

ys = 2.5 * cos(theta); % 磁力线起始圆 y 坐标

zs = 2.5 * sin(theta); % 磁力线起始圆 z 坐标

streamline(y, z, Hy, Hz, ys, zs); % 从起始点向外绘制磁力线

hold on;

streamline(y, z, -Hy, -Hz, ys, zs); % 从起始点向内绘制磁力线

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

title('磁力线分布');

hold off;

% 绘制磁力线强度分布图

figure;

contourf(y, z, H, 20, 'LineColor', 'none'); % 绘制等值线强度图

colorbar; % 添加色条

xlabel('y (m)');

ylabel('z (m)');

title('磁力线强度分布');