《电磁场理论》实验四

- 实验目的：

- 加深对电荷在电磁场中受到的洛伦兹力的理解；

- 学会使用Matlab对电荷在电磁场中运动轨迹进行分析。

- 实验相关知识点：

电荷在电磁场中会受到洛伦兹力的作用，见下式：

F=qE+qv×B                                            (1)

其中，F为洛伦兹力矢量，E为电场强度矢量，B为电场强度矢量，v为电荷运动速度矢量，q 为电荷所带电荷量。

由牛顿运动定律可知，电荷在洛伦兹力的作用下会产生加速度，从而产生速度和位移的变化。在三维直角坐标系中，这一过程可以用如下矢量方程来描述：

E(t)=Ex(t)ax+Ey(t)ay+Ez(t)az                         (2)

B(t)=Bx(t)ax+By(t)ay+Bz(t)az                          (3)

F(t)=qE(t)+qv(t)×B(t)                                   (4)

A(t)=F(t)/m  (牛顿第二定律，m为电荷的质量，A为加速度矢量)    (5)

v(t)=v(1)+0tA(t)dt                                        (6)

r(t)=r(1)+0tv(t)dt     (r为位置矢量)                       (7)

可以看到，这是一个随时间发展的过程。在某些情形下，这一过程可以通过求解微分方程得到每一时刻的速度矢量、位置矢量的解析解（即数学上的确切解）。而本次实验的目的是用Matlab工具分析这一动态过程，所以，我们并不希望自我局限于繁琐的数学推导，而着重理解这一动态过程的物理本质。为此，我们对时间进行离散化，引入很小的时间步长∆t，并假定在该时间片段内，加速度矢量保持不变，这样，式（5）和（6）可写成如下离散形式：

v(t+∆t)=v(t)+A(t)∆t                                        (8)

r(t+∆t)=r(t)+v(t)∆t                                         (9)

如此，我们可以通过Matlab编程来分析每个时间片段的速度、位置矢量，从而描绘出电荷在一段时间内的运动轨迹。需要注意的事项包括：1）时间步长选择应恰当，若选择太长，则会造成较大的误差，若太短，会带来较大的计算开销；2）上述式（4）-（9）均为矢量表达式，在编程时要注意到三个维度上的分量表达。

以如下情形为范例，具体介绍分析过程：

情形：电荷质量m=0.02 kg，所带电荷量q=0.016 C，初速速度vx(1)=5，初始位置r(1)=0（即位于坐标原点），空间电场强度E=1ay V/m，磁通密度B=1ay Wb/m2。用Matlab编程画出该电荷在空间中的运动轨迹。

Matlab代码：

clear all

m=0.02;                                      %给定电荷质量；

q=1.6e-2;                                     %给定电荷电量；

dt=0.001;                                     %设定时间步长为0.001s；

t=0:dt:100;                                    %建立时间的数组；

vx=linspace(0,0,length(t));vy=vx;vz=vx;            %建立速度矢量；

vx(1)=5;                                      %给定速度矢量初始值

rx=linspace(0,0,length(t));ry=rx;rz=rx;              %给定位置矢量；

Ex=0; Ey=1; Ez=0;                             %给定电场强度矢量；

Bx=0; By=1; Bz=0;                             %给定磁通密度矢量；

Fx=linspace(0,0,length(t));Fy=Fx;Fz=Fx;            %建立力矢量；

ax=linspace(0,0,length(t));ay=ax;az=ax;             %建立加速度矢量；

for i=1:(length(t)-1)                             %计算出每一个位置点

Fx(i)=q*Ex+q*(vy(i)*Bz-vz(i)*By);              %计算i点空间受力

Fy(i)=q*Ey+q*(vz(i)*Bx-vx(i)*Bz);              %计算i点空间受力

Fz(i)=q*Ez+q*(vx(i)*By-vy(i)*Bx);              %计算i点空间受力

ax(i)=Fx(i)/m;                                %计算i点加速度

ay(i)=Fy(i)/m;                                %计算i点加速度

az(i)=Fz(i)/m;                                %计算i点加速度

vx(i+1)=vx(i)+ax(i)*dt;                         %计算i+1点速度

vy(i+1)=vy(i)+ay(i)*dt;                         %计算i+1点速度

vz(i+1)=vz(i)+az(i)*dt;                          %计算i+1点速度

rx(i+1)=rx(i)+vx(i)*dt;                          %计算i+1点位置

ry(i+1)=ry(i)+vy(i)*dt;                          %计算i+1点位置

rz(i+1)=rz(i)+vz(i)*dt;                          %计算i+1点位置

end

figure

plot3(rx,ry,rz);                                  %绘图

hold on

grid;

title('带电粒子在电磁场中的运动轨迹');            % 给出图形标题

xlabel('X轴', 'fontsize', 12);                       % X轴标注

ylabel('Y轴', 'fontsize', 12);                       % Y轴标注

zlabel('Z轴', 'fontsize', 12);                        % Z轴标注

- 实验内容：

用Matlab编程分析磁聚焦现象。对于一束发散角不大的带电粒子束，当它们在磁场B的方向上具有相同的速度分量时，它们的运动轨迹有相同的螺距，在经过一个周期它们将重新会聚在另一点。这种发散粒子束会聚到一点的现象与透镜将光束聚焦现象十分相似，因此叫磁聚焦。

磁聚焦的条件：

（1）各电子初速v的大小近似相等；

（2）v与B的夹角足够小，以致每个电子都做螺线运动。

情形：16个电荷，他们的质量相同m=0.02 kg，所带电荷量相同q=0.016 C，初始位置相同r(1)=0（即都位于坐标原点），空间电场强度E=0 ，磁通密度B=8az Wb/m2。这16个电荷的初始速度在z轴的分量相同 vz(1)=10m/s，他们的初始速度在x轴、y轴的分量可表示为 vx=0.1sin(kπ/8) m/s, vy(0)=0.1cos(kπ/8) m/s，其中k=0,1,2,……,15。

- 实验报告大纲：

《电磁场理论》实验四

报告人：****      学号：****

- 实验任务描述（摘录实验情形描述）

- 实验内容：Matlab源代码及实验结果（给出生成的图片及简要分析）

- 实验体会（简要阐述实验发现及收获）