实验一：结深随退火时间、退火温度的变化规律仿真

姓名：   何衍宁                       ；

时间：   2025/9/17                    ；

实验要求：

1.使用上述模型，仿真出不同退火时间、退火温度下的结深，给出结深随退火时间、退火温度（指出超过哪个温度节点后，结深开始快速变化）的变化规律曲线，并总结变化规律；

通过DeckBuild进行仿真并记录，当退火温度固定在1000℃时，不同退火时间下的结深；当退火时间固定在30min时，不同退火温度下的结深，实验数据记录如下：

表1：固定退火温度下，不同退火时间对应的结深

表2：固定退火时间下，不同退火温度对应的结深

通过Excel绘制了结深随退火时间（固定退火温度为1000℃）和随退火温度（固定退火时间为30min）的变化趋势，图像如下：

图1：结深随退火时间的变化趋势

图2：结深随退火温度的变化趋势

从图1中得知，在一定范围内，退火时间与结深基本满足线性关系。随着退火时间的增大，扩散程度增大使得杂质在晶圆表面下运动得越远，从而导致结深越大。

从图2中得知，在0-1000℃范围内，结深几乎不随退火温度变化，始终保持在0.62微米左右。可能是因为在该温度范围下，扩散速度过慢，扩散长度可能不到一个晶格常数。在1000℃以上，结深与退火温度呈正相关关系，符合指数关系。在该高温下，扩散速度加快，杂质运动得更远，从而使得结深增大。同时随着温度的增高，掺杂剂运动得更加剧烈，使得结深随退火温度的变化呈指数关系。

图3：退火温度大于1800℃时，Net Doping出现两个峰值

根据DeckBuild仿真结果发现，当固定退火时间30min时，退火温度达到1800℃及以上会导致在结深1.1微米处仿真得到PN结，这明显不符合现实的物理模型。通过进一步研究发现，该温度已经超过单晶硅熔点（约1410℃），衬底物质熔化，该仿真模型失效，从而得到明显与现实不符的仿真结果。

采用Matlab将Excel中的实验数据绘制成更为直观的折线图，图像如下

图4：退火时间与结深关系（退火温度1000℃）

从图4中得知，在一定范围内，退火时间与结深基本满足线性关系。

图5：退火温度与结深关系（退火时间30min）

从图5中得知，在0-1000℃范围内，结深几乎不随退火温度变化。在1000℃以上，结深与退火温度呈正相关关系，符合指数关系。在温度约为1100℃时，曲线的斜率迅速增大，因此可初步判断，在超过该温度节点后，结深快速变化，且斜率越来越大，呈指数关系。

附录

仿真代码：

go athena

line x loc = 0.00 spacing = 0.10

line x loc = 1.00 spacing = 0.10

line y loc = 0.00 spacing = 0.02

line y loc = 2.00 spacing = 0.20

init silicon c.phos =1.0e14

implant boron dose = 1e13 energy = 70

diffuse time = 30 temperature =1000

extract name = "xj" xj silicon mat.occno =1 x.val=0.0 junc.occno=1

structure outfile = boron_implant.str

tonyplot boron_implant.str

quit

代码逻辑：

启动仿真-定义尺寸-初始化（衬底掺杂）-掺杂注入-扩散退火-提取结深-保持结构-

显示