实验五：BJT特性仿真

姓名：     何衍宁                    ；

时间：      2025/11/19                    ;

1 BJT模型仿真

实验代码：

go atlas

mesh

x.m l=0   spacing=0.15

x.m l=1.0 spacing=0.10

x.m l=1.5 spacing=0.03

x.m l=2.5 spacing=0.03

x.m l=3.0 spacing=0.10

x.m l=4.0 spacing=0.15

y.m l=0.0  spacing=0.006

y.m l=0.04 spacing=0.006

y.m l=0.06 spacing=0.005

y.m l=0.15 spacing=0.02

y.m l=0.30 spacing=0.02

y.m l=1.0  spacing=0.12

region num=1 silicon

electrode num=1 name=emitter x.min=1.5 x.max=2.5 y.max=0.0

electrode num=2 name=base    x.min=2.75 x.max=3.0 y.max=0

electrode num=3 name=collector bottom

#整个衬底n.type均匀掺杂

doping reg=1 uniform n.type conc=5e15

#整个衬底做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=1.0（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，标准差参数char=0.2。得到集电区

doping reg=1 gauss n.type conc=1e18 peak=1.0 char=0.2

#对衬底做 p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0.05（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，结深junct在0.15μm处。得到基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.05 x.left=1.0 x.right=3.0 junction=0.15

#对衬底x=0.8以左做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，结深junct在0.05μm处。得到发射区

doping reg=1 gauss n.type conc=5e19 peak=0.00 x.left=1.5 x.right=2.5 junction=0.05

#对衬底x=1.5以右做p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，标准差参数char=0.08。重饰基区

doping reg=1 gauss p.type conc=5e19 peak=0.00 char=0.02 x.left=2.75 x.right=3.0

models conmob fldmob consrh auger print

contact name=emitter n.poly surf.rec

#设置发射极为多晶硅接触 ，实际工艺中会额外镀上一层多晶硅薄膜，以提高器件速度

solve init

save outf=bjt.str

tonyplot  bjt.str

quit

预期结果：根据你的掺杂浓度（基区1e18/cm³，发射区5e19/cm³），放大倍数β值大约在80-150之间。

2 BJT模型仿真输入特性

三极管的输入特性如上图所示，基极的电压范围0~0.7V，集电极的电压分别为0，0.1， 0.2， 0.3，0.5，1.0，1.5，2.0V。

通过分析，可以发现当集电极上的电压达到0.2V及以上时，曲线不变；而当集电极上电压从0上升到0.2V的过程中，曲线右移。

0-0.2V，曲线右移，原因：由于基区很薄，发射区注入基区的电子一部分会穿过集电结，形成集电极电流，同时在基区参与复合的载流子数量减少，导致相同VBE下，随着VCE的增加，IB减小。

0.2V以上，曲线不变，原因：发射区注入基区的电子绝大部分会越过集电结到达集电区，形成的集电极电流IC不再变化，因而，发射结的伏安特性不再随VCE的变化而变化。

实验代码：

go atlas

mesh

x.m l=0   spacing=0.15

x.m l=1.0 spacing=0.10

x.m l=1.5 spacing=0.03

x.m l=2.5 spacing=0.03

x.m l=3.0 spacing=0.10

x.m l=4.0 spacing=0.15

y.m l=0.0  spacing=0.006

y.m l=0.04 spacing=0.006

y.m l=0.06 spacing=0.005

y.m l=0.15 spacing=0.02

y.m l=0.30 spacing=0.02

y.m l=1.0  spacing=0.12

region num=1 silicon

electrode num=1 name=emitter x.min=1.5 x.max=2.5 y.max=0.0

electrode num=2 name=base    x.min=2.75 x.max=3.0 y.max=0

electrode num=3 name=collector bottom

#整个衬底n.type均匀掺杂

doping reg=1 uniform n.type conc=5e15

#整个衬底做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=1.0（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，标准差参数char=0.2。得到集电区

doping reg=1 gauss n.type conc=1e18 peak=1.0 char=0.2

#对衬底做 p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0.05（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，结深junct在0.15μm处。得到基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.05 x.left=1.0 x.right=3.0 junction=0.15

#对衬底x=0.8以左做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，结深junct在0.05μm处。得到发射区

doping reg=1 gauss n.type conc=5e19 peak=0.00 x.left=1.5 x.right=2.5 junction=0.05

#对衬底x=1.5以右做p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，标准差参数char=0.08。重饰基区

doping reg=1 gauss p.type conc=5e19 peak=0.00 char=0.02 x.left=2.75 x.right=3.0

models conmob fldmob consrh auger print

contact name=emitter n.poly surf.rec

#设置发射极为多晶硅接触 ，实际工艺中会额外镀上一层多晶硅薄膜，以提高器件速度

solve init

log off

log outf=bjt_0.log

solve vcollector=0

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.60 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_0.1.log

solve vcollector=0.1

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.68 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_0.2.log

solve vcollector=0.2

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_0.3.log

solve vcollector=0.3

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_0.5.log

solve vcollector=0.5

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_1.log

solve vcollector=1.0

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_1.5.log

solve vcollector=1.5

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_2.log

solve vcollector=2.0

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

tonyplot -overlay bjt_0.log bjt_0.1.log bjt_0.2.log bjt_0.3.log bjt_0.5.log bjt_1.log bjt_1.5.log bjt_2.log

3 BJT模型仿真输出特性

如上图所示，集电极上的电压范围0-5V，基极电流Ib分别取值到1μA、2μA、3μA、4μA与5μA。

为了研究放大区的特性，找到放大倍数，将集电极上的电压固定在4V，从图中读取对应的集电极电流Ic：

Ib=1e-6A，Ic=1.965e-04A

Ib=2e-6A，Ic=3.543e-04A

Ib=3e-6A，Ic=4.904e-04A

Ib=4e-6A，Ic=6.097e-04A

Ib=5e-6A，Ic=7.135e-04A

观察五组数据，线性关系并不明显。为了更准确地计算放大倍数，采用MATLAB进行线性拟合，从而获得更精确的结果。

线性拟合得到的放大倍数 β = 128.94

拟合决定系数 R² = 0.9933

各工作点的实际β值:

Ib = 1e-6A 时, β = 196.50

Ib = 2e-6A 时, β = 177.15

Ib = 3e-6A 时, β = 163.47

Ib = 4e-6A 时, β = 152.43

Ib = 5e-6A 时, β = 142.70

通过线性拟合，输出的放大倍数为128.94

验证得1中仿真的放大倍数大于50

Matlab代码：

% 数据输入

Ib = [1e-6, 2e-6, 3e-6, 4e-6, 5e-6];  % 基极电流 (A)

Ic = [1.965e-04, 3.543e-04, 4.904e-04, 6.097e-04, 7.135e-04];  % 集电极电流 (A)

% 转换为微安方便显示

Ib_uA = Ib * 1e6;

Ic_mA = Ic * 1e3;

% 方法一：线性拟合（强制过原点，符合Ic = β*Ib理论关系）

p = polyfit(Ib, Ic, 1);  % 一阶多项式拟合

beta_fit = p(1);  % 斜率即为放大倍数

% 计算R²值

Ic_fit = polyval(p, Ib);

SS_res = sum((Ic - Ic_fit).^2);

SS_tot = sum((Ic - mean(Ic)).^2);

R2 = 1 - SS_res/SS_tot;

% 方法二：计算每个点的实际β值

beta_actual = Ic ./ Ib;

% 绘制图像

figure('Position', [100 100 800 600]);

% 子图1: Ic-Ib特性曲线

figure;

plot(Ib_uA, Ic_mA, 'bo-', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);

hold on;

plot(Ib_uA, polyval(p, Ib)*1e3, 'r--', 'LineWidth', 2);

xlabel('基极电流 I_b (μA)', 'FontSize', 12);

ylabel('集电极电流 I_c (mA)', 'FontSize', 12);

title('晶体管Ic-Ib特性曲线及线性拟合', 'FontSize', 14);

legend('实测数据', '线性拟合', 'Location', 'northwest');

grid on;

% 子图2: 各点实际β值

figure;

plot(Ib_uA, beta_actual, 'ko-', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);

xlabel('基极电流 I_b (μA)', 'FontSize', 12);

ylabel('电流放大倍数 β', 'FontSize', 12);

title('不同Ib下的实际β值', 'FontSize', 14);

grid on;

ylim([140 210]);

% 显示结果

fprintf('线性拟合得到的放大倍数 β = %.2f\n', beta_fit);

fprintf('拟合决定系数 R² = %.4f\n', R2);

fprintf('\n各工作点的实际β值:\n');

for i = 1:length(Ib)

fprintf('Ib = %de-6A 时, β = %.2f\n', Ib(i)*1e6, beta_actual(i));

end

实验代码：

go atlas

mesh

x.m l=0   spacing=0.15

x.m l=1.0 spacing=0.10

x.m l=1.5 spacing=0.03

x.m l=2.5 spacing=0.03

x.m l=3.0 spacing=0.10

x.m l=4.0 spacing=0.15

y.m l=0.0  spacing=0.006

y.m l=0.04 spacing=0.006

y.m l=0.06 spacing=0.005

y.m l=0.15 spacing=0.02

y.m l=0.30 spacing=0.02

y.m l=1.0  spacing=0.12

region num=1 silicon

electrode num=1 name=emitter x.min=1.5 x.max=2.5 y.max=0.0

electrode num=2 name=base    x.min=2.75 x.max=3.0 y.max=0

electrode num=3 name=collector bottom

#整个衬底n.type均匀掺杂

doping reg=1 uniform n.type conc=5e15

#整个衬底做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=1.0（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，标准差参数char=0.2。得到集电区

doping reg=1 gauss n.type conc=1e18 peak=1.0 char=0.2

#对衬底做 p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0.05（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，结深junct在0.15μm处。得到基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.05 x.left=1.0 x.right=3.0 junction=0.15

#对衬底x=0.8以左做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，结深junct在0.05μm处。得到发射区

doping reg=1 gauss n.type conc=5e19 peak=0.00 x.left=1.5 x.right=2.5 junction=0.05

#对衬底x=1.5以右做p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，标准差参数char=0.08。重饰基区

doping reg=1 gauss p.type conc=5e19 peak=0.00 char=0.02 x.left=2.75 x.right=3.0

models conmob fldmob consrh auger print

contact name=emitter n.poly surf.rec

solve init

save outf=bjt_0.str

log off

solve init

solve vbase=0.025

solve vbase=0.05

solve  vbase=0.1 vstep=0.1 vfinal=0.7 name=base

contact name=base current

solve ibase=1.e-6

save outf=bjt_1.str master

solve ibase=2.e-6

save outf=bjt_2.str master

solve ibase=3.e-6

save outf=bjt_3.str master

solve ibase=4.e-6

save outf=bjt_4.str master

solve ibase=5.e-6

save outf=bjt_5.str master

load inf=bjt_1.str master

log outf=bjt_1.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

load inf=bjt_2.str master

log outf=bjt_2.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

load inf=bjt_3.str master

log outf=bjt_3.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

load inf=bjt_4.str master

log outf=bjt_4.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

load inf=bjt_5.str master

log outf=bjt_5.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

tonyplot -overlay  bjt_1.log bjt_2.log bjt_3.log bjt_4.log bjt_5.log

quit