go atlas

mesh

x.m l=0   spacing=0.15

x.m l=1.0 spacing=0.10

x.m l=1.5 spacing=0.03

x.m l=2.5 spacing=0.03

x.m l=3.0 spacing=0.10

x.m l=4.0 spacing=0.15

y.m l=0.0  spacing=0.006

y.m l=0.04 spacing=0.006

y.m l=0.06 spacing=0.005

y.m l=0.15 spacing=0.02

y.m l=0.30 spacing=0.02

y.m l=1.0  spacing=0.12

region num=1 silicon

electrode num=1 name=emitter x.min=1.5 x.max=2.5 y.max=0.0

electrode num=2 name=base    x.min=1.0 x.max=3.0 y.max=0

electrode num=3 name=collector bottom

#整个衬底n.type均匀掺杂

doping reg=1 uniform n.type conc=5e15

#整个衬底做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=1.0（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，标准差参数char=0.2。得到集电区

doping reg=1 gauss n.type conc=1e18 peak=1.0 char=0.2

#对衬底做 p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0.05（y方向），峰值浓度为1e18原子/cm3，结深junct在0.15μm处。得到基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.05 x.left=1.0 x.right=3.0 junction=0.15

#对衬底x=0.8以左做 n.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，结深junct在0.05μm处。得到发射区

doping reg=1 gauss n.type conc=5e19 peak=0.00 x.left=1.5 x.right=2.5 junction=0.05

#对衬底x=1.5以右做p.type 高斯掺杂，峰值位置peak=0（y方向），峰值浓度为5e19原子/cm3，标准差参数char=0.08。重饰基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.00 char=0.02 x.left=2.9 x.right=3.0

models conmob fldmob consrh auger print

contact name=emitter n.poly surf.rec

#设置发射极为多晶硅接触 ，实际工艺中会额外镀上一层多晶硅薄膜，以提高器件速度

solve init

save outf=bjt.str

tonyplot  bjt.str

quit