go atlas

mesh

x.mesh loc=0.0    spac=0.5

x.mesh loc=1.0    spac=0.5

y.mesh loc=-5.00  spac=1.0

y.mesh loc=-0.65  spac=0.005

y.mesh loc=-0.603 spac=0.0002

y.mesh loc=-0.600 spac=0.0002

y.mesh loc=-0.55  spac=0.005

y.mesh loc=-0.5   spac=0.001

y.mesh loc=-0.0   spac=0.1

# 定义区域1材料为氮化镓，作为基底。

region num=1 material=GaN y.max=-0.603 substrate

# 定义区域2材料为氮化铟镓，设置阳离子(铟)组分x.comp，命名为well，作为量子阱发光层，并定义量子阱中y方向的网格数目well.ny。

region num=2 material=InGaN y.max=-0.6 y.min=-0.603 x.comp=0.20 name=well qwell led well.ny=50

# 定义区域3材料为氮化铝镓，设置阳离子(铝)组分x.comp。

region num=3 material=AlGaN y.max=-0.5 y.min=-0.6 x.comp=0.15

# 定义区域4材料为氮化镓。

region num=4 material=GaN y.min=-0.5

electrode name=anode   bottom

electrode name=cathode top

# p type is Mg

# n type is Si

# 向区域4氮化镓均匀掺杂Mg，使之成为P型区。

doping region=4 uniform p.type conc=1e19

# 向区域3氮化铝镓均匀掺杂Mg，使之成为P型材料电子阻挡层。

doping region=3 uniform p.type conc=1e19

# 向区域1氮化镓均匀掺杂Si，使之成为N型区。

doping region=1 uniform n.type conc=1e18

#---------------------------------------------------------------

# SECTION 4: MATERIAL MODELS

#---------------------------------------------------------------

# 添加压电极化（多元化合物导致晶格变形引起）与自发极化模型（N化物半导体是强离子晶体，晶格结构的键长不同），设置二者比例因子为1.0。

models calc.strain polarization polar.scale=1.0

# 添加：fermi 统计fermi，不完全电离模型^incomplete，与浓度有关的SRH复合模型(consrh)、俄歇复合模型(auger)、光学复合模型(optr)、载流子漂移扩散模型(k.p)，打印所有模型的状态、系数和常量

models fermi ^incomplete consrh auger optr print k.p

# 在区域2（量子阱区）添加载流子漂移扩散模型k.p、设置辐射复合速率关联载流子漂移扩散模型与chuang光辐射率模型、自发辐射模型 spontaneous、设置洛伦兹增益展宽 lorentz。

models region=2 k.p chuang spontaneous lorentz

# 设置氮化镓n型载流子寿命为1e-9s， p型为1e-9s，光学复合率为1.1e-8，n型、p型俄歇复合系数均为1.0e-34。

material material=GaN  taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34

material material=AlGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34

material material=InGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34

# 设置量子阱gamma值为30e-3。用于光谱曲线拟合

material well.gamma0=100e-3

# 定义电子迁移率(mun0)为100cm²/（V·s），与空穴迁移率(mup0)为10 cm²/（V·s）。

mobility mun0=100 mup0=10

method climit=1e-4 maxtrap=10

solve init

save outf=led.str

tonyplot led.str

log outf=led.log

solve vstep=0.05 vfinal=3.5 name=anode

save spectrum=led.spc lmin=0.20 lmax=0.80 nsamp=2000

tonyplot led.log

tonyplot led.spc

quit