实验代码：

go atlas

mesh

x.mesh loc=0.0    spac=0.5

x.mesh loc=1.0    spac=0.5

y.mesh loc=-5.00  spac=1.0

y.mesh loc=-0.65  spac=0.005

y.mesh loc=-0.603 spac=0.0002

y.mesh loc=-0.600 spac=0.0002

y.mesh loc=-0.55  spac=0.005

y.mesh loc=-0.5   spac=0.001

y.mesh loc=-0.0   spac=0.1

# 定义区域1材料为氮化镓，作为基底。

region num=1 material=GaN y.max=-0.603 substrate

# 定义区域2材料为氮化铟镓，设置阳离子(铟In)组分x.comp，命名为well，作为量子阱发光层，并定义量子阱中y方向的网格数目well.ny。

region num=2 material=InGaN y.max=-0.6 y.min=-0.603 x.comp=0.60 name=well qwell led well.ny=50

# 定义区域3材料为氮化铝镓，设置阳离子(铝)组分x.comp。

region num=3 material=AlGaN y.max=-0.5 y.min=-0.6 x.comp=0.15

# 定义区域4材料为氮化镓。

region num=4 material=GaN y.min=-0.5

electrode name=anode   bottom

electrode name=cathode top

# p type is Mg

# n type is Si

# 向区域4氮化镓均匀掺杂Mg，使之成为P型区。

doping region=4 uniform p.type conc=1e19

# 向区域3氮化铝镓均匀掺杂Mg，使之成为P型材料电子阻挡层。

doping region=3 uniform p.type conc=1e19

# 向区域1氮化镓均匀掺杂Si，使之成为N型区。

doping region=1 uniform n.type conc=1e18

#---------------------------------------------------------------

# SECTION 4: MATERIAL MODELS

#---------------------------------------------------------------

# 添加压电极化（多元化合物导致晶格变形引起）与自发极化模型（N化物半导体是强离子晶体，晶格结构的键长不同），设置二者比例因子为1.0。

models calc.strain polarization polar.scale=1.0

# 添加：fermi 统计fermi，不完全电离模型^incomplete，与浓度有关的SRH复合模型(consrh)、俄歇复合模型(auger)、光学复合模型(optr)、载流子漂移扩散模型(k.p)，打印所有模型的状态、系数和常量

models fermi ^incomplete consrh auger optr print k.p

# 在区域2（量子阱区）添加载流子漂移扩散模型k.p、设置辐射复合速率关联载流子漂移扩散模型与chuang光辐射率模型、自发辐射模型 spontaneous、设置洛伦兹增益展宽 lorentz。

models region=2 k.p chuang spontaneous lorentz

# 设置氮化镓n型载流子寿命为1e-9s， p型为1e-9s，光学复合率为1.1e-8，n型、p型俄歇复合系数均为1.0e-34。

material material=GaN  taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34

material material=AlGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34

material material=InGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34

# 设置量子阱gamma值为30e-3。用于光谱曲线拟合

material well.gamma0=100e-3

# 定义电子迁移率(mun0)为100cm²/（V•s），与空穴迁移率(mup0)为10 cm²/（V•s）。

mobility mun0=100 mup0=10

method climit=1e-4 maxtrap=10

solve init

save outf=led.str

tonyplot led.str

log outf=led.log

solve vstep=0.05 vfinal=3.2 name=anode

save spectrum=led.spc lmin=0.20 lmax=0.80 nsamp=2000

tonyplot led.log

tonyplot led.spc

quit

Matlab代码：

%% 数据

In = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6];          % In 组分

lambda = [0.40496 0.43718 0.4737 0.50179 0.5204 0.52814];  % 中心波长 (µm)

width  = [0.03027 0.04807 0.07551 0.10955 0.13937 0.1739]; % 光谱宽度 (µm)

%% 拟合（二次多项式已足够，如需更高阶自行改数字）

p_lambda = polyfit(In,lambda,2);   % 中心波长拟合

p_width  = polyfit(In,width,2);    % 宽度拟合

lambda_fit = polyval(p_lambda,In);

width_fit  = polyval(p_width,In);

%% 绘图

figure('Units','centimeters','Position',[5 5 16 6]);

subplot(1,2,1)

scatter(In,lambda,60,'filled','MarkerFaceColor',[0 0.45 0.74]);

hold on

fplot(@(x) polyval(p_lambda,x),[0.08 0.62],'LineWidth',1.8,'Color',[0.9 0.3 0.1])

xlabel('In 组分'); ylabel('中心波长 (µm)');

title('In 组分 – 中心波长');

grid on; box on;

subplot(1,2,2)

scatter(In,width,60,'filled','MarkerFaceColor',[0 0.45 0.74]);

hold on

fplot(@(x) polyval(p_width,x),[0.08 0.62],'LineWidth',1.8,'Color',[0.9 0.3 0.1])

xlabel('In 组分'); ylabel('光谱宽度 (µm)');

title('In 组分 – 光谱宽度');

grid on; box on;

%% 把拟合公式打印出来

fprintf('\n-------- 拟合结果 --------\n');

fprintf('中心波长  λ(x) = %.4f·x² + %.4f·x + %.4f  (µm)\n',p_lambda);

fprintf('光谱宽度  w(x)  = %.4f·x² + %.4f·x + %.4f  (µm)\n',p_width);

%% 趋势总结

fprintf('\n-------- 趋势总结 --------\n');

fprintf('1. In 组分升高，中心波长呈“上凸”增大，但增速逐渐放缓（二次项系数为正但较小）。\n');

fprintf('2. In 组分升高，光谱宽度近似抛物线增宽，开口向上，增宽速率越来越快。\n');

fprintf('3. 当前数据范围内未见饱和或下降迹象，可外推至 ~0.65，但更高组分需验证。\n');