实验主要在linux系统上进行，打开VMware进入Red Hat，账号密码123456

打开命令行输入“deckbuild &”

Class1

Code：

go athena

line x loc = 0.00 spacing = 0.10

line x loc = 1.00 spacing = 0.10

line y loc = 0.00 spacing = 0.02

line y loc = 2.00 spacing = 0.20

init silicon c.phos =1.0e14

implant boron dose = 1e13 energy = 70

diffuse time = 30 temperature =1000

extract name = "xj" xj silicon mat.occno =1 x.val=0.0 junc.occno=1

structure outfile = boron_implant.str

tonyplot boron_implant.str

quit

理解：

空行、#（注释）不运行

启动工艺仿真go athena

定义尺寸（unit：um微米）

line x loc = 0.00 spacing = 0.10

line x loc = 1.00 spacing = 0.10

//x方向网格均匀

line y loc = 0.00 spacing = 0.02  //y=0晶圆的表面

line y loc = 2.00 spacing = 0.20

//表面很密，往下逐渐变稀疏

初始化init silicon c.phos =1.0e14 衬底Si掺杂P（N型掺杂）浓度1e14/cm-3（个数）

无特殊设置，默认均匀

掺杂注入implant boron dose = 1e13 energy = 70

掺杂的杂质为硼，浓度1e13/cm-2，能量70keV

扩散退火diffuse time = 30 temperature =1000

扩散时间30min，扩散温度1000℃

退火修复晶格损伤（杂质注入时，离子碰撞导致衬底原子离开晶格位置）

退火使得杂质离子处于置换位置

本身衬底N型掺杂，注入硼形成P型掺杂。在某一浓度节点，N型浓度刚好与P型浓度相等，净参杂为0，形成PN junction。

Class2