Project 1: Motion detection

实验报告

- 小组成员及分工：(各 25%)

何衍宁

夏天

周晓俊

张安泰

二． 背景介绍：

（一）多路径传播

多路径传播指的是无线电信号通过两条或多条路径同时到达接收天线。由

于环境中存在建筑物、山体、地面、天际线等障碍物，信号在传播过程中可能

会发生反射、折射或绕射，从而形成多条不同的传播路径。这些路径之间的传

播时间、距离、相位等特性可能存在差异，导致信号到达接收点时，既有直接

路径的信号，又有反射路径、折射路径或绕射路径的信号。信号反射和衍射的

存在，使得接收机接收到的信号不再是单一的直射波，而是多个路径上信号的

叠加。由于信号在传播过程中经历了不同的传播路径，它们的强度和到达时间

可能有所不同，这种信号的叠加可能会出现相位差异，从而导致干涉现象。干

涉现象可能是建设性的，也可能是破坏性的。建设性干涉会增强信号强度，而

破坏性干涉则可能导致信号衰减，产生所谓的"多径衰落"。

（二）雷达

该装置可以通过分析物体表面反射的高频无线电波，以确定物体的位置、速度和其他运动状态，用于精确探测目标物体并获取其动态信息。

主动雷达: 主动雷达系统通过发射高频电磁波（如微波或无线电波）向目标物体发送信号。这些信号在碰到目标物体后会被反射回来，接收机捕捉到这些反射信号并对其进行处理。

无源雷达: 与主动雷达不同，其不依赖于自身的信号发射器，而是利用外部信号源（如通信基站、电视广播发射塔、卫星等）作为信号发射源。在这种系统中，基站或其他外部发射机提供参考信号，而雷达设备则充当接收机，接收来自不同目标物体的散射信号。由于目标物体的反射表面会改变信号的传播路径，这些反射信号会与参考信号之间存在一定的时间差和频率差。

（三）多普勒频移

多普勒频移是由信号源与观测器（或接收器）之间的相对运动引起的一种现象。当信号源和接收器相对运动时，接收到的信号频率会发生变化。这种频率的变化是由于波源发出的波的传播与接收机的运动状态之间相互作用所造成的。具体来说，当信号源和接收器之间存在相对运动时，接收器感知到的信号频率会因为运动而发生偏移。当信号源和接收器靠近时，波的波长会变短，从而使接收器接收到的频率增加，这种现象被称为“蓝移”或正频移。当信号源和接收器远离时，波的波长会变长，接收到的频率减少，这种现象被称为“红移”或负频移。波源振动后会发出一个波，而接收机由于相对运动而接收到不同的频率。

三．项目目标

公式 1 频移公式

利用被动雷达对目标监测得到的二十组数据，分析并得到被测目标的距离与速度。利用被动雷达对目标进行监测时，通常通过接收外部信号源（如基站、 广播塔或卫星等）发射的电磁波信号，并分析目标反射回来的信号来获取目标的动态信息。

四．项目内容

（一）Task1

1.任务描述：

对 20 组信号分别进行频移，低通滤波处理，并分别画出监测信号与参

考信号的原始时域频域图、频移后的时域频域图、低通滤波后时域频域图。

- 实验过程：

- 首先将原始数据导入 Matlab，并画出参考信号，监测信号 的时

域，频域图。

图1  参考信号的时域图局部图（虚部）+完整频域图

图2 参考信号的完整时域图+完整频域图

图3  监测信号的时域图局部图（虚部）+完整频域图

图4 监测信号的完整时域图+完整频域图

（ 2 ） 对 两 个 信 号 分 别 做 频 移 处 理 ， 并 画 出 时 域 频 域 图 。

图5 参考信号时域图局部图（虚部）+完整频域图(After DDC)

图6 参考信号完整时域图+完整频域图(After DDC)

图 7 监测信号时域图局部图（虚部）+完整频域图(After DDC)

图 8 监测信号完整时域图+完整频域图(After DDC)

（ 3 ） 对两个信号继续做低通滤波处理， 并画出时域频域图。

图9 参考信号时域图局部图（虚部）+完整频域图(After LPF)

图10 参考信号完整时域图+完整频域图(After LPF)

图11 监测信号时域图局部图（虚部）+完整频域图(After LPF)

- 关键代码

图12 监测信号完整时域图+完整频域图（After LPF）

数据处理以参考信号为例：

参考信号的时域局部（虚部）绘图：

参考信号的时域完整绘图：

LPF的代码总览（测试）：

（二）Task2:

- 任务描述：

本任务的目标是计算出每个 0.5 秒时间窗口内的最合适的时间差（𝜏）和多普勒频移（𝑓𝐷）。这些参数对于评估被检测目标与雷达之间的相对位置、距离及其运动速度至关重要。时间差 𝜏 反映了目标与雷达之间的距离，它基于信号传播的延时计算得出，而多普勒频移 𝑓𝐷 则能够揭示目标的相对运动速度，特别是在雷达与目标之间的相对运动导致的频率变化。

- 实验过程：

（1）数据读取与预处理

数据加载：从data文件夹中读取每个时间段的数据，每个数据包含了 参考信

号和 监视信号。

数字下变频（DDC）：对信号进行数字下变频处理，减去频率偏移量 ，以便

信号集中在低频带进行后续处理。

（2）低通滤波处理

低通滤波（LPF）：使用butter函数设计一个带宽为bandwidth的低通滤波器，

对下变频后的信号进行滤波，去除高频噪声，得到更加平滑的信号。

（3）模糊函数处理

模糊函数用于处理信号的范围和多普勒频率。其目的是通过计算 相干函数（correlation）来找出最佳的时延（𝜏）和多普勒频率（𝑓𝐷）配对。

𝜏的取值范围：根据采样频率f_s和信号传播速度c计算，得到最小时延为 1/f_s，

最小距离分辨率为 c/f_s。由于目标物体运动不超过100m，故将时延（范围）

设定为 [0, 72]m，即 array_sample_shift 为 [0:1:5]。

𝑓𝐷的取值范围：根据最大速度限制计算多普勒频率的变化范围，设定为 array_Doppler_frequency = [-40:2:40] Hz。

模糊函数遍历： 使用三重 for 循环遍历时延（𝜏）和多普勒频率（𝑓𝐷）的每一个可能组合。每次计算信号在该参数组合下的 相干函数，然后选择出最大值对应的时延和多普勒频率。

通过这种方法，对于每一段数据，我们得到了一个 模糊函数矩阵，该矩阵包含

了每种时延和多普勒频率组合的相关性。

（4）绘制 Range-Doppler Spectrum

在模糊函数处理后，使用 surf 函数绘制 Range-Doppler Spectrum。该图的横

坐标 是多普勒频率（𝑓𝐷），纵坐标是距离（𝜏），图中的亮度表示模糊函数值

的大小。对应的最佳时延（𝜏）和多普勒频率（𝑓𝐷）即为图像中最亮的区域。

（5）绘制 Time-Doppler Spectrum

基于模糊函数矩阵的结果，绘制 Time-Doppler Spectrum，该图的横坐标为多普勒频率（𝑓𝐷），纵坐标为开始时间，亮度表示模糊 函数值。

- 作图：

图13  0~0.5s	图14  2~2.5s

图15 5~5.5s 	图16 7~7.5s

图17 最终的多普勒-时间图

- 拓展：优化模糊函数算法

1.优化方式：

(1)使用 fftshift 函数优化频谱对齐

在计算FFT结果时，使用了 fftshift 函数，它将FFT输出的频谱移到中心。通常，FFT的输出频率轴是从0到最大频率（正频率部分），然后是负频率部分。通过使用 fftshift，代码将频谱的零频率组件移到中心，这样可以使得频谱看起来对称，便于分析和后续处理。

优化效果：通过频谱的对称性，避免了对频率轴的手动处理，提高了分析频谱的可读性和效率。

(2)通过 conj 对信号进行复共轭处理

seq_sur_lpf(1,1+sample_shift:end) 和 seq_ref_lpf(1,1:end-sample_shift) 是两个信号序列，第二个信号 seq_ref_lpf 经过了复共轭处理。这通常用于计算互相关或者相关函数，尤其是在雷达信号处理中，这样可以最大化匹配的相关性。

优化效果：通过复共轭操作，代码能够实现信号之间的相关性计算，增强了信号的匹配和检测性能，特别是在多普勒频移的情况下。

(3)线性插值处理 Doppler 频率

使用 interp1 对 FFT 结果进行插值，特别是根据多普勒频率 array_Doppler_frequency 来进行插值，确保即使在 FFT 分辨率上没有精确匹配的频率点时，仍能得到合适的频率值。

优化效果：通过插值，确保了对多普勒频率的高精度采样，即使 array_Doppler_frequency 中的频率不在 FFT 结果的离散频率点上，插值也能够提供精确的值，避免了频率分辨率不足带来的误差。

(4)动态生成频率轴

使用 linspace(-f_s/2, f_s/2, length(fft_result)) 动态生成频率轴 f_axis_plot，其中 f_s 是采样频率。这样频率轴的生成是根据 FFT 长度自动计算的，而不是固定的，确保了无论 FFT 的长度如何变化，频率轴总是正确的。

优化效果：自动计算频率轴，提高了代码的灵活性，避免了硬编码带来的错误。

(5)循环处理不同的样本偏移量

for idx_sample_shift = 1:length(array_sample_shift) 循环处理不同的样本偏移量，这种处理方式允许对不同的偏移量进行多次 FFT 计算，通常用于处理多普勒频移的影响，并评估不同的样本偏移对结果的影响。

优化效果：通过循环，能够对不同的样本偏移量进行全面分析，进一步提高了对信号特性的理解。

2.代码实现：

3.运行结果：

图18 fft                                                               图19 dwt

图20 DWT 循环算法与 FFT 算法结果对比

4.创新：以0.1s进行分割

（1）代码实现：

（2）作图：

图21  fft

5.结论：

使用 FFT 算法能在保证结果正确的前提下大幅度降低运算时间，不失为一种高效的方法。

五．实验收获

1．参考信号与检测信号由于其本身复数信号的特性，其完整时域图图像复杂，难以清晰辨别其经过数字下变频与通过低通滤波器的信号变化。我们采用限制图像的x、y轴参数，以及将单位由s替换到ms，找出0-10ms的区间，观察信号的虚部时域图，从而能够清晰辨别信号经两个历程所发生的变化。

2.   通过小组分工合作的模式完成本次项目，增强了小组的团队凝聚力与个人的协调沟通能力，为未来的团队任务打下坚实的基础。