Referprocessor 1.0

function out = referprocessor(n)

addpath('data');%载波频率f_c

load(sprintf('data\\data_%d.mat',n));

bandwidth = 9e6;

%时域

ts = 1/f_s;%时间向量间隔，采样频率f_s（采样率）

duration_plot = 0.5;%理论上信号持续时间

t_axis_plot = 0:1/f_s: duration_plot-1/f_s;%时间向量

%频域

f = -f_s/2/1e6:4/2/1e6:(f_s-1)/2/1e6%频率轴

seq_ref_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref))));

f_ddc = -3*1e6;%变频f_0

%DDC

seq_ref_ddc_t = seq_ref.*exp(-1i*2*pi*f_ddc*(0:0.5*f_s-1)/f_s);

seq_ref_ddc_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref_ddc_t))));

%LPF

[b,a] = butter(20,bandwidth/(0.5*f_s));

seq_ref_lpf_t = filter(b,a,seq_ref_ddc_t);

seq_ref_lpf_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref_lpf_t))));

out = seq_ref_lpf_f;

%画图

%初始信号

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot,real(seq_ref));

hold on;

plot(t_axis_plot,imag(seq_ref));

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(f,seq_ref_f);

%DDC

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot,real(seq_ref_ddc_t));

hold on;

plot(t_axis_plot,imag(seq_ref_ddc_t));

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(f,seq_ref_ddc_f);

%LPF

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot,real(seq_ref_lpf_t));

hold on;

plot(t_axis_plot,imag(seq_ref_lpf_t));

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(f,seq_ref_lpf_f);

end

gpt优化

function out = referprocessor(n)

% 加载数据

addpath('data');

if ~exist(sprintf('data\\data_%d.mat', n), 'file')

error('File data_%d.mat does not exist in the data folder!', n);

end

load(sprintf('data\\data_%d.mat', n));

% 参数设置

bandwidth = 9e6;

ts = 1/f_s;

duration_plot = 0.5;

t_axis_plot = 0:1/f_s: duration_plot-1/f_s;

N = length(seq_ref);

f = (-N/2:N/2-1)*(f_s/N)/1e6;

% 初始信号频域

seq_ref_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref))));

% DDC

f_ddc = -3*1e6;

seq_ref_ddc_t = seq_ref .* exp(-1i*2*pi*f_ddc*(0:N-1)/f_s);

seq_ref_ddc_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref_ddc_t))));

% LPF

[b, a] = butter(20, bandwidth/(0.5*f_s));

seq_ref_lpf_t = filter(b, a, seq_ref_ddc_t);

seq_ref_lpf_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref_lpf_t))));

% 输出

out = seq_ref_lpf_f;

% 绘图 - 初始信号

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_ref), 'b'); hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_ref), 'r');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Time-Domain Signal (Original)');

subplot(2,1,2);

plot(f, seq_ref_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Frequency-Domain Signal (Original)');

% 绘图 - DDC

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_ref_ddc_t), 'b'); hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_ref_ddc_t), 'r');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Time-Domain Signal (After DDC)');

subplot(2,1,2);

plot(f, seq_ref_ddc_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Frequency-Domain Signal (After DDC)');

% 绘图 - LPF

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_ref_lpf_t), 'b'); hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_ref_lpf_t), 'r');

防止读取文件错误代码

if ~exist(sprintf('data\\data_%d.mat', n), 'file')

error('File data_%d.mat does not exist in the data folder!', n);

end

surveil

function out = surveil(n)

% 加载数据

addpath('data');

load(sprintf('data\\data_%d.mat', n));

% 参数设置

bandwidth = 9e6;

ts = 1/f_s;

duration_plot = 0.5;

t_axis_plot = 0:1/f_s: duration_plot-1/f_s;

N = length(seq_sur);

f = (-N/2:N/2-1)*(f_s/N)/1e6;

% 初始信号频域

seq_sur_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_sur))));

% DDC

f_ddc = -3*1e6;

seq_sur_ddc_t = seq_sur .* exp(-1i*2*pi*f_ddc*(0:N-1)/f_s);

seq_sur_ddc_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_sur_ddc_t))));

% LPF

[b, a] = butter(20, bandwidth/(0.5*f_s));

seq_sur_lpf_t = filter(b, a, seq_sur_ddc_t);

seq_sur_lpf_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_sur_lpf_t))));

% 输出

out = seq_sur_lpf_f;

% 绘图 - 初始信号

figure;

subplot(3,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_sur), 'r');

hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_sur), 'b');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Surveilance Signal (Original)');

subplot(3,1,2);

plot(f, seq_sur_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Spectrum (Original)');

subplot(3,1,3);

scatter(real(seq_sur), imag(seq_sur), 10, angle(seq_sur), 'filled');

colorbar;

xlabel('Real Part');

ylabel('Imaginary Part');

title('Complex Signal Representation (Color: Phase)');

% 绘图 - DDC

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_sur_ddc_t), 'r');

hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_sur_ddc_t), 'b');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Surveilance Signal (After DDC)');

subplot(2,1,2);

plot(f, seq_sur_ddc_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Spectrum (After DDC)');

% 绘图 - LPF

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_sur_lpf_t), 'r');

hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_sur_lpf_t), 'b');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Surveilance Signal (After LPF)');

subplot(2,1,2);

plot(f, seq_sur_lpf_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Spectrum (After LPF)');

end

Refer

function out = refer(n)

% 加载数据

addpath('data');

load(sprintf('data\\data_%d.mat', n));

% 参数设置

bandwidth = 9e6;

ts = 1/f_s;

duration_plot = 0.5;

t_axis_plot = 0:1/f_s: duration_plot-1/f_s;

N = length(seq_ref);

f = (-N/2:N/2-1)*(f_s/N)/1e6;

% 初始信号频域

seq_ref_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref))));

% DDC

f_ddc = -3*1e6;

seq_ref_ddc_t = seq_ref .* exp(-1i*2*pi*f_ddc*(0:N-1)/f_s);

seq_ref_ddc_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref_ddc_t))));

% LPF

[b, a] = butter(20, bandwidth/(0.5*f_s));

seq_ref_lpf_t = filter(b, a, seq_ref_ddc_t);

seq_ref_lpf_f = 20*log10(abs(fftshift(fft(seq_ref_lpf_t))));

% 输出

out = seq_ref_lpf_f;

% 绘图 - 初始信号

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_ref), 'r');

hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_ref), 'b');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Reference Signal (Original)');

subplot(2,1,2);

plot(f, seq_ref_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Spectrum (Original)');

% 绘图 - DDC

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_ref_ddc_t), 'r');

hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_ref_ddc_t), 'b');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Reference Signal (After DDC)');

subplot(2,1,2);

plot(f, seq_ref_ddc_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Spectrum (After DDC)');

% 绘图 - LPF

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_axis_plot, real(seq_ref_lpf_t), 'r');

hold on;

plot(t_axis_plot, imag(seq_ref_lpf_t), 'b');

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Real Part', 'Imaginary Part');

title('Reference Signal (After LPF)');

subplot(2,1,2);

plot(f, seq_ref_lpf_f, 'b');

grid on;

xlabel('Frequency (MHz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Spectrum (After LPF)');

end

复数信号的时域绘图，我也不知道怎么做才能像PPT上那样（